| 工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中国科学院生物与化学交叉研究中心装修项目天然气管道工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类 | 编 号 | 名 称 | 单位 | 工程量 |
|  |  |  | 调压器拆除 |  |  |
| 1 | 燃 | 06-4-5-7 | 箱式调压器拆除 公称直径100mm以内 | 组 | 1.000 |
| 2 | 燃 | 06-5-1-22 | 关、开阀门 公称直径100mm以内 | 个 | 1.000 |
|  |  |  | DN200土方工程 |  |  |
| 3 | 燃 | 06-1-1-17 | 空压机拆除碎石类基层 厚15cm | m2 | 17.600 |
| 4 | 燃 | 06-1-2-3 | 人工挖沟槽土方 三类土 2m以内 | m3 | 25.540 |
| 5 | 燃 | 06-1-2-20 | 回填土 | m3 | 16.740 |
| 6 | 燃 | 06-1-2-21 | 回填黄砂 | m3 | 7.960 |
| 7 | 燃 | 06-1-2-23 | 土方场内运输 双轮斗车运土 运距50m以内 | m3 | 50.250 |
| 8 | 燃 | 06-6-6-1 | 湿土排水沟槽挖土 | m3 | 9.460 |
| 9 | 燃 | 06-6-6-4 | 管道安装工程排水 公称直径200mm以内 | m | 22.000 |
| 10 | 土 | 01-1-2-7 | 土方外运 | m3 | 15.840 |
| 11 | 土 | 01-1-2-7 | 结构碎石外运 | m3 | 5.808 |
| 12 | 燃 | 06-2-9-12 | 警示板安装 | m | 22.000 |
|  |  |  | RX300调压器安装 |  |  |
| 13 | 燃 | 06-2-2-19 | 钢塑转换接头DN100 | 个 | 1.000 |
| 14 | 燃 | 06-2-1-18 | 燃气三PE防腐无缝钢管φ108×6 | m | 2.000 |
| 15 | 燃 | 06-2-2-19 | 城市天燃气管网专用PE防腐压制弯头R=1.590°φ108×6 | 个 | 1.000 |
| 16 | 燃 | 06-1-3-30 | 定型箱式调压器混凝土基础 出口管径公称直径100mm以内 预拌混凝土（泵送型）C30粒径5～25 坍落度12cm±3 (不含泵送费） | 座 | 1.000 |
| 17 | 燃 | 06-4-1-4 | RX300中低压调压器安装 | 组 | 1.000 |
| 18 | 燃 | 06-2-1-20 | 燃气三PE防腐无缝钢管φ219×8 | m | 2.000 |
| 19 | 燃 | 06-2-2-21 | 城市天燃气管网专用PE防腐压制弯头R=1.5D90°Φ219×8 | 个 | 1.000 |
| 20 | 燃 | 06-2-2-21 | 钢塑转换接头DN200 | 个 | 1.000 |
| 21 | 燃 | 06-2-7-46 | 管道焊缝X射线摄影 80×300mm 管壁厚16mm以内 | 张 | 12.000 |
| 22 | 燃 | 06-2-7-48 | 管道焊缝X射线摄影 80×150mm 管壁厚16mm以内 | 张 | 18.000 |
|  |  |  | 管道及附件安装工程（调压器后埋地管至表后） |  |  |
| 23 | 燃 | 06-2-1-31系 | 燃气聚乙烯管（PE100）SDR11dn200 | m | 22.000 |
| 24 | 燃 | 06-2-2-21 | 钢塑转换接头DN200 | 个 | 1.000 |
| 25 | 燃 | 06-2-2-21 | 城市天燃气管网专用PE防腐压制弯头R=1.5D90°Φ219×8 | 个 | 1.000 |
| 26 | 燃 | 06-2-2-21 | 大立管套装（防腐胶带）法兰式DN200×150 | 套 | 1.000 |
| 27 | 燃 | 06-2-1-19 | 燃气无缝钢管φ159×6 | m | 3.000 |
| 28 | 燃 | 06-2-4-11 | 燃气专用球阀球阀Q41F-16C DN150 | 个 | 3.000 |
| 29 | 燃 | 06-2-5-6 | 煤气挠性补偿器DN150 10kg | 个 | 1.000 |
| 30 | 燃 | 06-2-4-11 | 紧急切断阀DN150 | 个 | 1.000 |
| 31 | 燃 | 06-4-3-3换 | 过滤器安装 公称直径150mm以内 | 只 | 1.000 |
| 32 | 燃 | 06-4-2-10换 | G150燃气表含表箱 | 组 | 1.000 |
| 33 | 燃 | 06-2-3-9 | 光滑面平焊钢法兰PN1.6DN150 | 副 | 7.000 |
| 34 | 燃 | 06-2-7-48 | 管道焊缝X射线摄影 80×150mm 管壁厚16mm以内 | 张 | 96.000 |
| 35 | 燃 | 06-2-8-4 | 气压试验 公称直径200mm以内 | m | 22.000 |
| 36 | 燃 | 06-2-8-17 | 气密性试验 公称直径200mm以内 | m | 22.000 |
| 37 | 燃 | 06-2-8-26 | 管道吹扫 公称直径200mm以内 | m | 44.000 |
| 38 | 燃 | 06-2-8-39 | 管道置换 (氮气) 公称直径200mm以内 | m | 22.000 |
| 39 | 燃 | 06-2-8-39 | 管道置换 (燃气) 公称直径200mm以内 | m | 22.000 |
|  |  |  | 管道及附件安装工程（表后） |  |  |
| 40 | 燃 | 06-2-1-19 | 燃气无缝钢管φ159×6 | m | 78.000 |
| 41 | 燃 | 06-2-2-20 | 城市天燃气管网专用压制弯头R＝1.5D 90°Φ159×6 | 个 | 8.000 |
| 42 | 燃 | 06-2-4-11 | 燃气专用球阀球阀Q41F-16C DN150 | 个 | 1.000 |
| 43 | 燃 | 06-2-1-18 | 燃气无缝钢管φ108×6 | m | 2.000 |
| 44 | 燃 | 06-2-2-19 | 城市天燃气管网专用压制弯头R=1.590°φ108×6 | 个 | 4.000 |
| 45 | 燃 | 06-2-2-31 | 燃气钢制压制异径三通Φ159×108 | 个 | 1.000 |
| 46 | 燃 | 06-2-2-30 | 燃气钢制压制异径三通Φ108×38 | 个 | 2.000 |
| 47 | 燃 | 06-2-2-20 | 燃气钢制异径管Φ159×108×6 | 个 | 1.000 |
| 48 | 燃 | 06-2-4-10 | 燃气专用球阀球阀Q41F-16C DN100 | 个 | 2.000 |
| 49 | 燃 | 06-2-4-10 | 碳钢球阀RSQF-DN32X | 个 | 2.000 |
| 50 | 燃 | 06-2-3-8 | 光滑面平焊钢法兰PN1.6DN100 | 副 | 2.000 |
| 51 | 燃 | 06-2-3-5 | 光滑面平焊钢法兰PN1.6DN32 | 副 | 2.000 |
| 52 | 燃 | 06-2-7-48 | 管道焊缝X射线摄影 80×150mm 管壁厚16mm以内 | 张 | 348.000 |
| 53 | 燃 | 06-2-7-1 | 管道除锈 | m2 | 39.678 |
| 54 | 燃 | 06-2-7-3 | 刷油 管道环氧富锌漆 第一遍 | m2 | 39.678 |
| 55 | 燃 | 06-2-7-4 | 刷油 管道环氧富锌漆 第二遍 | m2 | 39.678 |
| 56 | 燃 | 06-2-7-7 | 刷油 管道调和漆 第一遍 | m2 | 39.678 |
| 57 | 燃 | 06-2-7-8 | 刷油 管道调和漆 第二遍 | m2 | 39.678 |
| 58 | 燃 | 06-2-8-3 | 气压试验 公称直径150mm以内 | m | 80.000 |
| 59 | 燃 | 06-2-8-16 | 气密性试验 公称直径150mm以内 | m | 80.000 |
| 60 | 燃 | 06-2-8-25 | 管道吹扫 公称直径150mm以内 | m | 160.000 |
| 61 | 燃 | 06-2-8-38 | 管道置换 (氮气) 公称直径150mm以内 | m | 80.000 |
| 62 | 燃 | 06-2-8-38 | 管道置换 (燃气) 公称直径150mm以内 | m | 80.000 |
| 63 | 燃 | 06-2-9-1 | 金属支架制作 | t | 0.300 |
| 64 | 燃 | 06-2-9-2 | 金属支架安装 | t | 0.300 |
| 65 | 燃 | 06-2-9-6 | 室外用保护套管安装 D529×10mm以内 | m | 9.000 |
|  |  |  | 燃气报警系统 |  |  |
| 66 | 燃 | 06-4-4-4换 | 报警控制器安装 总线制 | 台 | 1.000 |
| 67 | 燃 | 06-4-4-5换 | 阀门操作盘安装 | 台 | 1.000 |
| 68 | 燃 | 06-4-4-2换 | 探测器安装 总线制 | 只 | 11.000 |
| 69 | 燃 | 06-4-4-27换 | 报警系统配件安装 一般铁构件 制作每件重 3kg以内 | 100kg | 0.500 |
| 70 | 燃 | 06-4-4-28换 | 报警系统配件安装 一般铁构件 安装每件重 3kg以内 | 100kg | 0.500 |
| 71 | 燃 | 06-4-4-8换 | 防爆钢管敷设 明配 DN20mm以内 | 100m | 3.000 |
| 72 | 燃 | 06-4-4-11换 | 防爆金属软管敷设 DN20mm以内 每根长500mm以内 | 10m | 1.000 |
| 73 | 燃 | 06-4-4-14换 | 动力线路管内穿线 导线截面2.5mm2以内 | 100m单线 | 1.000 |
| 74 | 燃 | 06-4-4-23换 | 信号线路敷设安装 铜芯塑料软电线3芯以内 | 100m | 1.000 |
| 75 | 燃 | 06-4-4-26换 | 信号线路敷设安装 铜芯塑料屏蔽软电线3芯以内 | 100m | 1.000 |
| 76 | 燃 | 06-4-4-30换 | 报警系统配件安装 防爆接线盒安装 | 10个 | 1.300 |
| 77 | 燃 | 06-4-4-34换 | 紧急切断阀检查接线 | 台 | 1.000 |
| 78 | 燃 | 06-4-4-35换 | 紧急切断阀调试 电动球阀 | 台 | 1.000 |
| 79 | 临 | 临1 | 探测器检测费 | 个 | 11.000 |