## 技术和服务要求

（注：带“★”的要求为实质性要求。采购人应当根据项目实际要求合理设定，并在符合性审查中明确响应要求。）

### 一.技术要求

1、会议系统软件功能（管理后台与客户端）

(1)★架构与授权：采用 B/S 架构私有化部署；提供不少于 26 个终端的永久正版授权。管理平台需具备开放的终端接入能力，在系统硬件支撑范围内，后续增购同类型终端应支持直接接入使用。

(2)★身份与安全：支持多因素认证及强密码策略。

(3)基础会务功能：集成会议预约、电子签到、议题管理、动态投票表决（匿名/记名）及实时统计功能。

(4)阅文与交互：支持主流 Office 及 PDF 文档阅览、关键字搜索；支持手写批注并自动同步服务器；

(5)数据安全销毁：支持会后一键清除终端缓存，确保资料不外泄。

(6)★终端管控：支持 MAC 地址绑定，仅允许授权设备接入；支持断网离线阅览及恢复后同步。

2、硬件设备参数清单

| ### 设备名称 | ### 关键性能指标 | ### 数量 |
| --- | --- | --- |
| ### 无纸化平板终端 | ### 屏幕≥13英寸，运行内存≥12GB；含手写笔、保护壳等配件。 | ### 26套 |
| ### 无纸化服务器 | ### CPU≥4核；内存≥8GB；硬盘≥128GB SSD + 1TB HDD。 | ### 1套 |
| ### 电子席卡 | ### ≥7.3英寸，双面6色墨水屏；低功耗；含配套基站，覆盖半径≥50米。 | ### 26个 |
| ### 无线路由器 | ### WiFi7 千兆无线路由器，确保视频同屏不卡顿。 | ### 1个 |
| ### 移动充电站 | ### 支持≥26台平板同时充电。 | ### 1套 |

### 二.服务要求

1、质保与响应

(1)★整体质保：全系统（含软硬件）提供自验收合格起 3 年原厂质保及 7×24 小时技术支持。

(2)响应时效：报修后 2 小时响应，4 小时到场，24 小时内修复故障。

2、实施与培训（需提供安装、调试、培训计划）

(1)交付集成：负责全套系统的安装调试、网络调优及无线信号全覆盖。

(2)人员培训：提供针对管理人员和会务人员的专项培训，并配发简易操作手册。

3、履约经验

供应商需具有近三年类似科研院所、党政机关或企事业单位的系统集成业绩证明。